|  | Firma: |  |  | Betriebsanweisung | Datum: 15.06.21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsbereich: Greenkeeping, Maschinenführung |  |  | Tätigkeit: Fahr- und Steuertätigkeiten, Maschinenwartung, Beladung | Unterschrift: |  |  |
|  | BEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |
|  | Bagger |  |  |  |  |  |  |
|  | Allgemeine Betriebsanweisung für den Umgang mit Baggern |  |  |  |  |  |  |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Verbrennungsgefahr beim Berühren heißer Motorteile! ▪ Gefahren durch Lärm! ▪ Gefahren durch Ganzkörper-Vibrationen! ▪ Gefahr durch herabfallende angehobene Materialien! ▪ Gefahren durch Umsturz! ▪ Gefahr durch hydraulisch bewegte Teile! ▪ Gefahr durch angehobene Teile beim Aufenthalt im Gefahrenbereich! ▪ Gefahr durch Beschädigung an in der Erde verlegte Leitungen (z.B. Gas oder Strom)! |  |  |  |  |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopfschutz: Fußschutz: Gehörschutz: Handschutz: |  | Schutzhelm tragen! Sicherheitsschuhe tragen! Bei mehr als 80 dB(A): Gehörschutz tragen! Bei Arbeiten an der Maschine: Schutzhandschuhe tragen! |  |  |  |
|  |  | Verhaltensweise: ▪ Maschinen dürfen nur von fachkundigen Personen (über 18 Jahren) mit gültiger Fahrerlaubnis, die vom Unternehmer beauftragt sind, bedient werden! ▪ Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers müssen beachtet werden! ▪ Nur Arbeiten wenn keine Personen sich im Gefahrenbereich befinden! ▪ Sicherheitsabstand zu festen Bauteilen einhalten! ▪ Bei ungenügender Sicht: Einweiser einsetzten! ▪ Rückwärts absteigen! Nicht Abspringen! ▪ Mitfahrt auf der Maschine oder Arbeitseinrichtungen ist untersagt! ▪ Abgestellte Fahrzeuge gegen Fortrollen und unbefugte Benutzung sichern! ▪ Bei Erdarbeiten auf in der Erde verlegte Leitungen achten (Leitungspläne einsehen)! ▪ Intakte, geprüfte und zugelassene Anschlagmittel verwenden! ▪ Feuerlöscher (min. 6 kg) mitführen! ▪ Beim Betanken nicht rauchen! |  |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Brand: Störung: | ▪ Entstehungsbrände mit Feuerlöscher bekämpfen – Notruf Feuerwehr! ▪ Bei Gefahr sofort Motor stillsetzen! ▪ Bei Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten: Zündschlüssel ziehen und abwarten bis Motor im Stillstand ist! |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort! ▪ Rettungswagen/Arzt rufen! ▪ Vorgesetzten und Berufsgenossenschaft benachrichtigen! Ersthelfer:………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |
|  | INSTANDHALTUNG |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Vor jeder Inbetriebnahme die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen! ▪ Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten! ▪ Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen! ▪ Sachkundigen Prüfung einmal im Jahr! Prüfbuch führen! |  |  |  |  |  |
|  | FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Gesundheitliche Folgen: Verletzungen und Erkrankung! ▪ Arbeitsrechtliche Folgen: Abmahnung, Verweis! |  |  |  |  |  |