Bereich: Greenkeeping							Betrieb:

Tätigkeiten:								Datum: 15.06.21

Ast- und Grünschnitt

# Betriebsanweisung

# Buschholzhacker (Häcksler)

## Gefahren für Mensch und Umwelt

- Schnitt- und Quetschverletzungen durch Einzug in die Einzugswalzen oder das Hackwerkzeug.

- Quetschungen bei Instandsetzungsarbeiten (z. B. Schwungscheibe).

- Verletzungen durch Häckselgut.

- Stöße und Schläge durch Astwerk und Stämme.

- Belastungen durch Lärm, Staub, Abgase, Witterungseinflüsse.

- Austretende Öle und Kraftstoffe gefährden die Umwelt.

### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Die Unfallverhütungsvorschriften und die Bedienungsanleitung des Herstellers werden beachtet und befolgt.

- Buschholzhacker dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden.

- Bedienpersonen sind mindestens 18 Jahre alt (Jugendliche, 15 - 18 Jahre, stehen unter der Aufsicht eines

Fachkundigen)

- Vor Arbeitsbeginn Sicherheits- und Schutzeinrichtungen auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktion prüfen

(Sichtkontrolle):

- Persönliche Schutzausrüstung tragen: Schutzhelm mit Gehör- und Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe mit

Bündchen, Sicherheitsschuhe, enganliegende Kleidung tragen.

- Bei Buschholzhackmaschinen mit Fremdantrieb ist die maximal zulässige Drehzahl zu beachten.

- Der Gefahrenbereich des Buschholzhackers wird von Personen freigehalten.

- Bei Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum ist die Arbeitsstelle nach Musterbeschilderungsplan abgesichert.

- Vor dem Häckseln Fremdkörper (z. B. Steine, Eisen etc.) aus dem Häckselgut entfernen.

- Während des Betriebes nicht in den Zuführtrichter greifen, hineinbeugen, hineintreten.

- Kurzes Häckselgut nur mit geeigneten Hilfsmitteln nachschieben.

- Verstopfungen nur bei abgestellter Maschine (Stillstand der Arbeitswerkzeuge abwarten) mit geeigneten

Hilfsmitteln entfernen.

- Zu häckselndes Material so zuführen, dass Verstopfungen verhindert werden (Äste mit dem dicken Ende

zuerst einführen, ggf. Astwerk mit starken Ästen gemeinsam zuführen).

- Aufenthalt im Zuführbereich nur soweit notwendig.

- Maximal verarbeitbaren Häckselgutdurchmesser beachten.

- Stammteile oder starke Äste können plötzlich seitlich ausschlagen (Bedienperson nicht neben den Ästen

oder Stammteilen positionieren, sondern dahinter).

- Auswurfkanal des Häckselgutes fest arretieren und nicht zum Zuführbereich drehen.

### Verhalten im Gefahrfall bzw. bei Störungen

- Bei Fehlfunktionen oder nicht ordnungsgemäßem Zustand des Buschholzhackers, Arbeiten einstellen und Gerät nicht weiter verwenden.

- Im Gefahrfall (Einzug einer Person) den Schaltbügel sofort auf „Stop“ oder „Zurück“ schalten.

- Zündschlüssel abziehen.

### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Ersthelfer: Herr/Frau ..........................					Notruf: 112

- Sofortmaßnahmen am Unfallort einleiten.

- Rettungswagen/Arzt rufen.

- Unternehmer/Vorgesetzten informieren.

### Instandhaltung

- Die Angaben in der Bedienungsanleitung des Herstellers beachten und befolgen.

- Vor Gebrauch Sicht- und Funktionsprüfung durchführen.

- Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen.

- Öffnen der Werkzeugverkleidung oder Entfernen der Schutzeinrichtungen nur bei stillgesetzten Antrieb und stillstehendem Arbeitswerkzeug durchführen.

- Bei Messerwechsel o.ä. Schwungscheibe arretieren.

- Hydraulikschläuche mindestens einmal jährlich auf Verschleiß prüfen.