|  | Firma: |  | Betriebsanweisung | Datum: 15.06.21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsbereich: Greenkeeping, Maschinenführung |  | Tätigkeit: Arbeiten im Freien und in der Werkstatt | Unterschrift: |  |  |
|  | BEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |
|  | Elektrische Handwerkzeuge |  |  |  |  |  |
|  | Allgemeine Betriebsanweisung für den Umgang mit elektrischen Handwerkzeugen |  |  |  |  |  |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Gefahren durch elektrischen Stromschlag! ▪ Gefahren durch außer Kontrolle geratenes Werkzeug oder Werkstück! ▪ Gefahren durch Erfassung von Kleidung und Haaren! ▪ Gefahren durch Lärm! ▪ Gefahren durch Hand-Arm-Vibrationen! |  |  |  |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  |  | Gehörschutz: Augenschutz: Körperschutz: Fußschutz: | Gehörschutz bei Arbeiten über 80dB(A) tragen! Schutzbrille tragen! Geeignete enganliegende Arbeitskleidung tragen Sicherheitsschuhe benutzen! |  |  |  |
|  |  | Verhaltensweise: ▪ Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten! ▪ Beim Werkzeugwechsel: Netzstecker ziehen! ▪ Nur zugelassene Werkzeuge in elektrischen Handwerkzeugen benutzen! ▪ Werkzeuge nur bestimmungsgerecht verwenden! ▪ Anschlussleitungen vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen prüfen! ▪ Schutzeinrichtungen vor Gebrauch auf Vollständigkeit und Funktion überprüfen! ▪ Schutzeinrichtungen nicht abmontieren oder blockieren! ▪ Elektrische Handwerkzeuge bei sicherem Stand und mit beiden Händen führen! ▪ Elektrische Handwerkzeuge nur über mit FI-Schalter (30mA) abgesichertes Stromnetz benutzen! ▪ Bei langen Haaren: Haarnetz benutzen! ▪ Bei der Benutzung von Bohrmaschinen keine Handschuhe verwenden! |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Schadhafte Werkzeuge sofort austauschen! ▪ Schäden an elektrischen Leitungen und Bauteilen von Fachkraft instand setzen lassen! |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112 |  |  |  |  |  |
|  |  | Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort! Rettungswagen/Arzt rufen! Vorgesetzten benachrichtigen! Ersthelfer:………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |
|  | INSTANDHALTUNG |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen! ▪ Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten! ▪ Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen! ▪ Elektrische Handgeräte sind jährlich auf ordnungsgemäßen Zustand von einer Elektrofachkraft zu prüfen (Prüfbuch führen)! |  |  |  |  |
|  | FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Gesundheitliche Folgen: Verletzungen und Erkrankung! ▪ Ggf. arbeitsrechtliche Folgen |  |  |  |  |