Betriebsanweisung						Betrieb:

Bereich:

Tätigkeit

Datum:

# Gelenkwelle

## Gefahren für Mensch und Umwelt

- Schwerste Verletzungen durch Aufwickeln.

- Quetschungen bei der Montage der Gelenkwelle an Antriebsgerät.

- Verletzungen durch Wegschleudern erfasster Fremdkörper.

### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten.

- Vor Arbeitsbeginn sind Gelenkwellen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen.

- Die Bedienungsanleitungen der verwendeten Maschinen und Geräte sind zu beachten.

- Der Gelenkwellenschutz ist gegen Verdrehen zu sichern.

- Die Kreuzgelenke sind übergreifend abzudecken.

- Überlast- und Freilaufkupplungen sind geräteseitig anzubringen.

- Abgekoppelte Gelenkwellen müssen mit Hilfe der vorgesehenen Einrichtungen aufgehängt

oder abgestützt werden.

### Verhalten im Gefahrfall bzw. bei Störungen

- Bei Gefahr sofort Motor stillsetzen.

- Zur Beseitigung von Störungen den Zapfwellenantrieb abstellen.

### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Ersthelfer: Herr/Frau ..........................					Notruf: 112

- Sofortmaßnahmen am Unfallort einleiten.

- Rettungswagen/Arzt rufen.

- Unternehmer/Vorgesetzten informieren.

### Instandhaltung

- Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen.

- Reparaturen nur von Sachkundigen (befähigten Personen) durchführen lassen.

- Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

- Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei stillgesetztem Motor und ausgeschaltetem Werkzeugantrieb durchführen. Handschutz verwenden.