Betriebsanweisung Gerüste und fahrbare Arbeitsbühnen 1. Anwendungsbereich

Betrieb: Arbeitsbereich: Haustechnik, Lager, Werkstatt

| 1. Anwendungsbereich |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Gerüsten und fahrbaren Arbeitsbühnen. |  |
| 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |
|  | - Bei unsachgemäßem Handhaben, Aufstellen von Gerüsten bei starken Wind besteht die Gefahr von Absturz von Gerüsten und fahrbaren Arbeitsbühnen. |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Arbeitsplätze auf Gerüsten nur über dafür vorgesehene Zugänge betreten oder verlassen - Nicht auf Gerüstbeläge abspringen oder abwerfen. - Ab 1m Arbeitshöhe, bei Bauarbeiten ab 2m, dreiteiliger Seitenschutz, bestehend aus Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett - Bei Arbeitsplätzen an und über Wasser oder anderen festen oder flüssigen Stoffen, in denen man versinken kann, z.B. Silo, immer Absturzsicherungen anlegen - Nach außergewöhnlichen Einwirkungen (z.B. Sturm) Gerüst überprüfen. - Fahrbare Arbeitsbühnen gegen unbeabsichtigte Fahrbewegungen sichern - Während des Verfahrens keine Personen auf fahrbaren Arbeitsbühnen - Aufbau ausschließlich durch Fachfirmen - Fahrbare Arbeitsbühnen mittels Aufbau- und Gebrauchsanweisung aufbauen und benutzen. - Feste Gerüste erst nach schriftlicher Freigabe durch Ersteller (Gerüstbauer) betreten |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |  |  |
|  | - Bei festgestellten Mängeln Arbeiten unverzüglich einstellen - Gerüst gegen Benutzung sichern, und den nächsten Vorgesetzten benachrichtigen |  |
| 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden |  |
| 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |
|  | - Arbeitsverantwortlicher überprüft Gerüst arbeitstäglich vor Benutzung auf augenfällige Mängel und gibt es zur Benutzung frei. - Werden Mängel festgestellt, sind diese dem Gerüstersteller anzuzeigen. - Gerüst darf bis zu deren Beseitigung nicht benutzt werden. - Gerüst darf nur vom Gerüstersteller verändert werden. |  |

Datum: