Betriebsanweisung						Betrieb:

Bereich:

Tätigkeit:

Datum:

# Ladungssicherung

## Gefahren für Mensch und Umwelt

- Verrutschende, umfallende, verrollende oder herabfallende Ladung.

- Umkippen des Fahrzeuges.

- Außer Kontrolle geratendes Fahrzeug.

### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Geeignete Körperschutzmittel bei Verladearbeiten tragen (z. B. Kopfschutz, Handschutz, Fußschutz, Warnweste).

- Geeignetes Transportfahrzeug auswählen.

- Lastverteilungsplan beachten.

- Zulässiges Gesamtgewicht und Achslasten einhalten.

- Lademaße einhalten, ggf. besondere Kenntlichmachung des Fahrzeugs

(Sondergenehmigung).

- Ladungsschwerpunkt so niedrig wie möglich über der Längsmittelachse des

Fahrzeugs platzieren.

- Hilfsmittel zur formschlüssigen Ladungssicherung (z. B. Klemmbalken) haben

eine ausreichende Sicherungskraft.

- Die verwendeten Zurrmittel für das Direktzurren haben eine ausreichende

Zurrkraft „LC“ (Lashing Capacity).

- Die verwendeten Zurrmittel für das Niederzurren haben eine ausreichende

Vorspannkraft „STF“ (Standard Tension Force = Kraft der Ratsche).

- Die Festigkeit der Zurrpunkte ist ausreichend.

- Ladungssicherung in regelmäßigen Abständen überprüfen (ggf. nachspannen).

- Die Fahrgeschwindigkeit dem Ladegut, den Straßen- und Verkehrsverhältnissen anpassen.

- Geeignete Fahrstrecke wählen.

- Geeignete Be- und Entladestellen wählen

### Verhalten im Gefahrfall bzw. bei Störungen

- Absperren der Unfallstelle.

- Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen.

- Verkehrssicherung der Unfallstelle im öffentlichen Straßenverkehr vornehmen.

### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Ersthelfer: Herr/Frau ..........................					Notruf: 112

- Sofortmaßnahmen am Unfallort einleiten.

- Rettungswagen/Arzt rufen.

- Unternehmer/Vorgesetzten informieren.

### Instandhaltung

- Fahrzeuge regelmäßig von Sachkundigem (befähigter Person)/Sachverständigem prüfen lassen.

- Hilfsmittel für Ladungssicherung (Zurrmittel) mindestens einmal jährlich von einer befähigten Person prüfen lassen.

- Sichtkontrolle der Zurrmittel und des Fahrzeugs vor jeder Verwendung.