Betriebsanweisung						Betrieb:

Bereich: Greenkeeping

Tätigkeit: Arbeiten mit Mähmaschinen

# Mäharbeiten

## Gefahren für Mensch und Umwelt

- Weggeschleuderte Fremdkörper können Personen verletzen.

- Schnittverletzung bei Kontakt mit dem Schneidwerkzeug.

- Verbrennungsgefahr durch heiße Maschinenteile.

- Abgase, Vibrationen, Lärm, Stäube.

- Austretende Öle und Kraftstoffe können die Umwelt gefährden.

### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Die Unfallverhütungsvorschrift 3.1 und die Bedienungsanleitung beachten.

- Die Mähgeräte dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden.

- Bei Mäharbeiten sind Sicherheitsschuhe und ggf. Gehörschutz zu tragen.

- Beim Betanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden, nicht rauchen!

- Beim Mähen immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand (Herstellerangaben

beachten!) zu anderen Personen einhalten.

- Fremdkörper auf der zu mähenden Fläche sind vorher zu entfernen.

- An Böschungen immer quer zum Hang mähen. Bei Abrutschgefahr wird der Mäher

durch eine 2. Person mit einem Seil gesichert, evtl. Steigeisen tragen.

- Bei Verstopfungen zunächst den Motor abstellen und warten bis das Schneidwerkzeug

zum Stillstand gekommen ist.

- Die Einstellung der Schnitthöhe darf nur bei Stillstand der Werkzeuge erfolgen.

- Außerhalb der Pflegefläche ist das Mähwerk auszuschalten.

- Mähgeräte dürfen nur transportiert werden, wenn der Motor ausgeschaltet und das

Schneidwerkzeug zum Stillstand gekommen ist. Auf ausreichende Ladungssicherung achten!

### Verhalten im Gefahrfall bzw. bei Störungen

- Motor ausschalten und Werkzeugstillstand abwarten.

- Vor Arbeiten am Schneidwerkzeug erst den Zündkerzenstecker abziehen.

### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Ersthelfer: Herr/Frau ..........................					Notruf: 112

- Sofortmaßnahmen am Unfallort einleiten.

- Rettungswagen/Arzt rufen.

- Unternehmer/Vorgesetzten informieren.

### Instandhaltung

- Zur Wartung und Instandhaltung ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.

- Vor Arbeitsbeginn sind die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen zu kontrollieren und das Schneidwerkzeug auf den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen.

- Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen.

Datum: