Betriebsanweisung						Betrieb:

Bereich:

Tätigkeit:

Datum:

# Motorhacke

## Gefahren für Mensch und Umwelt

- Verletzungen durch Wegschleudern erfasster Fremdkörper.

- Mineralische und organische Stäube.

- Rückstoß.

- Bein- und Fußverletzungen durch Überfahren oder Ausrutschen beim Rückwärtsfahren.

- Maschine kann verspringen (Fremdkörper, feste Bodenschichten).

- Umlaufende Hackwerkzeuge.

- Verbrennungsgefahr beim Berühren heißer Motorteile.

- Abgase, Vibrationen, Lärm, Stäube, Treibstoffe.

- Austretende Kraftstoffe können die Umwelt gefährden.

### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Maschinen dürfen nur von unterwiesenen Personen, die mindestens 15 Jahre alt sind bedient

werden.

- Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten.

- Sicherheitsschuhe (S 2) und ggf. Gehörschutz tragen.

- Zum Starten muss der Antrieb ausgeschaltet sein.

- Zum Betanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden.

- Beim Betanken nicht rauchen.

- Führungsholme auf die Bedienerbedürfnisse einstellen. Gerät stets mit beiden Händen führen.

- Bei Rückwärtsfahrt auf Hindernisse achten.

- Bei Arbeiten in geschlossenen Bereichen (Gewächshäuser, Folientunnel) für ausreichende

Belüftung sorgen.

- An Böschungen quer zum Hang fahren. Bei Abrutschgefahr der Maschine muss diese von

einer oberhalb des Gerätes befindlichen 2. Person mit Hilfe einer Stange oder eines Seils

gehalten werden.

- Ausreichenden Abstand zu festen Fremdkörpern/Materialien (z. B. Pflasterflächen) einhalten.

### Verhalten im Gefahrfall bzw. bei Störungen

- Bei Gefahr sofort Gefahrschalter betätigen.

### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Ersthelfer: Herr/Frau ..........................					Notruf: 112

- Sofortmaßnahmen am Unfallort einleiten.

- Rettungswagen/Arzt rufen.

- Unternehmer/Vorgesetzten informieren.

### Instandhaltung

- Reparaturen nur von Sachkundigen (befähigte Person) durchführen lassen.

- Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

- Vor jeder Inbetriebnahme Sicht- und Funktionsprüfung durchführen sowie auf Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen.

- Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei stillgesetztem Motor und ausgeschaltetem Werkzeugantrieb durchführen.