Betriebsanweisung						Betrieb:

Bereich:

Tätigkeit:

Datum:

# Arbeiten mit der Motorsäge

## Gefahren für Mensch und Umwelt

- Schnittverletzung bei Kontakt mit der Schneidgarnitur (Für den Motorsägenführer und die Hilfsperson).

- Verletzungsgefahr durch mitgerissene Holzstücke, -späne und Fremdkörper sowie herabfallende Ast- und Stammteile.

- Verbrennungen durch heiße Maschinenteile (z. B. Kette, Schiene, Schalldämpfer).

- Abgase, Vibrationen, Lärm, Stäube, Witterungseinflüsse.

- Austretende Öle und Kraftstoffe gefährden die Umwelt.

- Absturzgefahr bei erhöht liegendem Arbeitsplatz.

### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Die Unfallverhütungsvorschriften und die Bedienungsanleitung des Herstellers werden beachtet und

befolgt.

- Fachkundenachweis (Lehrgang AS-Baum I und Lehrgang AS-Baum II) für die beiden Bedienpersonen.

- Die Beteiligten sind arbeitsmedizinisch untersucht (H9 bzw. G 20/ G 41).

- Persönliche Schutzausrüstung tragen: Schutzhelm mit Gehör- und Gesichtsschutz, Schutzhand-

schuhe mit Schnittschutzeinlage, Schnittschutzhose, Schnittschutzjacke, Sicherheitsschuhe mit Schnittschutzeinlage.

- Vor Arbeitsbeginn die Motorsäge auf betriebssicheren Zustand prüfen (Sicht- und Funktionsprüfung).

- Durch geeignete Arbeitsweise, z. B. Maschinenhaltung, Schnitttechnik, Korbstellung und Benutzung

von Hilfsmitteln ist eine Gefährdung der Hilfsperson auszuschließen.

- Bei Hilfsarbeiten ist ein ausreichender Sicherheitsabstand zum Schnittbereich der Motorsäge

einzuhalten.

- Beim Starten der Motorsäge ist die Kettenbremse einzurasten.

- Die Motorsäge ist mit beiden Händen zu führen.

- Die Arbeiten dürfen nur von tauglichen, fachkundigen und unterwiesenen Personen durchgeführt

werden.

- Motorsägenarbeiten in der Nähe von Strassen, Bahnlinien, Gewässern und Stromleitungen erfordern

besondere Vorsicht und die Einhaltung spezieller Anforderungen.

- Für das Arbeitsverfahren liegt eine personenbezogene Ausnahmegenehmigung der

Gartenbau-Berufsgenossenschaft vor.

### Verhalten im Gefahrfall bzw. bei Störungen

- Motor ausschalten und Kettenbremse einlegen.

- Arbeitskorb aus dem Gefahrenbereich schwenken, ggf. Notablass betätigen.

### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Ersthelfer: Herr/Frau ..........................					Notruf: 112

- Sofortmaßnahmen am Unfallort einleiten.

- Rettungswagen/Arzt rufen.

- Unternehmer/Vorgesetzten informieren.

### Instandhaltung

- Die Angaben in der Bedienungsanleitung des Herstellers (Motorsäge/Hubarbeitsbühne) beachten und befolgen.

- Vor Gebrauch Sicht- und Funktionsprüfung durchführen.

- Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen.

- Reparaturen an der Motorsäge werden nur von befähigten Personen durchgeführt.