|  | Betrieb: |  | Betriebsanweisung |  | Datum: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsbereich: |  | Tätigkeit: |  |  |  |  |
|  | BEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |
|  | Tisch- und Ständerbohrmaschine |  |  |  |  |  |  |
|  | Allgemeine Betriebsanweisung für das Arbeiten an stationären Bohrmaschinen |  |  |  |  |  |  |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Gefahren durch Schnittverletzung durch Späne! ▪ Gefahren durch Umgang mit Kühl- und Schmierstoffen! ▪ Gefahren von Augen und Körperverletzungen durch abgetragenes Material! ▪ Gefahren durch Lärm! ▪ Gefahren durch um herumschleudernde Werkstücke! ▪ Gefahr von Handverletzung durch schafkantige Oberflächen bzw. den Abtrag von Material! ▪ Gefahr durch Erfassen von Kleidung oder Haaren! ▪ Gefahr von Fußverletzungen durch herabfallende Werkstücke! |  |  |  |  |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gehörschutz: Körperschutz: Fußschutz: Augenschutz |  | Gehörschutz verwenden! Enganliegende Arbeitskleidung tragen! Sicherheitsschuhe tragen! Schutzbrille tragen! |  |  |  |
|  |  | Verhaltensweise: ▪ Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten! ▪ Maschine vor Arbeitsbeginn auf Funktionstüchtigkeit prüfen! ▪ Werkstück einspannen und am Anschlag anlegen! ▪ Bohrer und Werkstückwechsel nur bei abgeschalteter Maschine! ▪ Späne mit Spanhaken oder Besen entfernen! ▪ Bei langen Haaren: Haarnetz oder Mütze tragen!! ▪ Werkstück beim Schleifen ordentlich spannen bzw. festhalten! ▪ Keine Handschuhe bei Bohrarbeiten tragen! ▪ Umgebung nicht mit Kühlflüssigkeit benetzen! ▪ Maschine nach Abschluss der Arbeit reinigen und Späne im Spänebehälter entsorgen! |  |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Maschine sofort ausschalten! ▪ Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern! |  |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort! Rettungswagen/Arzt rufen! Vorgesetzten und Berufsgenossenschaft benachrichtigen! Ersthelfer:………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |
|  | INSTANDHALTUNG |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen! ▪ Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten nur bei ausgeschalteter Maschine! ▪ Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten! ▪ Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen! |  |  |  |  |  |
|  | FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Gesundheitliche Folgen: Verletzungen und Erkrankung! ▪ Arbeitsrechtliche Folgen: Abmahnung, Verweis! |  |  |  |  |  |