|  |  | Betriebsanweisung Arbeitsbereich: Arbeitsplatz: | Stand: Oktober 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |
| Händedesinfektionsmittel mit einem Alkoholanteile < 70% Aggregatzustand: flüssig Flammpunkt: 23°C-24°C |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
| ACHTUNG | H-Sätze; GHS Einstufung. H 226; Flüssigkeit und Dampf entzündbar; Entzündbare Flüssigkeit Kat.3. H 319; Verursacht schwere Augenentzündungen; Augenreizung Kat. 2. H 336; Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Zu vermeidende Bedingungen; Vor starker Sonneneinstrahlung über längere Zeit schützen.. Besondere Gefahren; Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.. Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz; Von Zündquellen fernhalten.. Weitere Angaben. WGK; WGK 2 wassergefährdend. |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Räumlichkeiten beim bzw. nach den Arbeiten gut belüften.. P 210; Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P233 Reaktion P 337+P 313; Behälter dicht verschlossen halten. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.. P 305+P351+P338; Bei Kontakt mit den Augen: einigen Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Evt. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.. Persönliche Schutzausrüstung. Augenschutz; Wenn mit Verspritzen zu rechnen ist, Schutzbrille tragen. Handschutz; Hautschutzplan beachten Bei der Hautdesinfektion und bei der Flächendesinfektion sind Handschuhe entsprechend des aktuellen Handschuhplanes einzusetzen.. Geeignete Löschmittel; Wassersprühnebel, Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid. Aufbewahrung; In Originalbehältern bei Raumtemperatur. Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten.. |
| Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |
| Ausgelaufenen Flüssigkeiten sofort mit saugfähigem Material aufnehmen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Sofort Zündquellen im Gefahrenbereich beseitigen. Nach Möglichkeit elektrische Geräte aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich entfernen, aber nicht schalten und Stecker im Gefahrenbereich ziehen (Zündfunken!) Nicht ins Abwasser gelangen lassen. Entzündungsgefahr! |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |
|  | Allgemein; Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen. Nach Einatmen; Bei Einatmen betroffene Person an die frische Luft bringen. Nach Hautkontakt; Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Mit Wasser abspülen.. Nach Augenkontakt; Sofort während mindestens 10Minuten mit viel Wasser abspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltendem Augenreiz einen Facharzt aufsuchen.. Nach Verschlucken; Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.. |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |
| Die Klassifizierung, Sammlung und Entsorgung erfolgt entsprechend den Entsorgungsregeln des Herstellers |  |  |  |