| Betriebsanweisung | # Datum: 06/21 |
| --- | --- |

| Firma: Bereich: Greenkeeping/ Haustechnik Tätigkeit: Werkstatt/ Außenbereich |  | Datum: |
| --- | --- | --- |
| ### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |
|  | Propan Gas |  |
| ## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |
| hochentzündlich | - Hochentzündlich. - Wiederholte oder langanhaltende Umgang kann zu Übelkeit, - Benommenheit, Kopfschmerzen führen. - Gefahr von Erfrierungen durch flüssiges Produkt. |  |
| ### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |
|  | - Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.. - Hautkontakt vermeiden. - Von Zündquellen fernhalten.. - Schutzbrille oder Gesichtsschutz bei Spritzgefahr verwenden.. Notruf: |
| ### VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |
|  | - Das Produkt ist brennbar. Dämpfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden. - Löschpulver, Kohlendioxid, Sand oder Erde zum Löschen verwenden. - Nicht mit scharfem Wasserstrahl löschen. - Gefährdete Behälter aus geschützter Position mit Wasser kühlen. |  |
| ### ERSTE HILFE (Ersthelfer: siehe Aushang) |  |  |
|  | Nach Einatmen: Person Frischluft zuführen und bei Beschwerden Arzt konsultieren. Nach Augenkontakt: 10 Minuten mit Wasser gründlich spülen, falls nötig,. steril abdecken und Arzt konsultieren.. |
| ## SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |
|  | - Produkt verdampft sehr schnell und darf nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen. - Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. - Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser, als auch in Gruben, Keller und Boden verhindern. - Entsorgung: Leere Behälter an den Lieferanten zurückgeben. |  |